Upotreba softvera MM.exe (za table proizvođača Motometar)

Objašnjenje komandnih linija za programiranje iz DOS-a za sva vozila kompatablina sa MM tablama preko taho dijagnoze:

Ako kucate 120000 programiraćete 120000 km.

Tabla ostaje ugrađena u vozilu(ne otkačuje se i ne vadi u potpunosti) i samo se malo izvuče napolje da biste mogli da priđete taho konektoru(4 odštampane tačke),tojest konektoru za programiranje.

Tabla mora da ima napajanje i da bi se to ostvarilo konektor sa kabelom od auta do table(sa puno žica) mora ostati utaknut u tablu.

Obratite pažnju da prilikom programiranja sa ovim alatom nije vam omogućeno snimanje postojećeg sadržaja iz eeproma u tabli sa podacima o prethodnim kilometrima i ostalim podacima.

Upustvo za upotrebu

1. Priključiti alat za programiranje na paralelni port računara

2. Konektor od alata za programiranje priključiti (pažljivo ali čvrsto pritisnuti) na zadnjoj strani table na odgovarajuće mesto na taho konektoru(konektor za programiranje).

3. Dati kontakt vozilu na kontakt bravi

4. Pokrenuti softver MM. EXE i sačekati nekoliko sekundi (vreme do 60 sekundi je normalno)

5. Novo kilometar stanje uneti i sa tasterom enter potvrditi