Upotreba softvera VDO.EXE (za tahometre proizvođača VDO)

Objašnjenje komandnih linija za programiranje iz DOS-a za sva vozila kompatablina sa VDO tablama preko taho dijagnoze:

Ako kucate VDO 1297 programiraćete 1297 km preko parelnog porta(LPT) sa adresom porta 378

Ako kucate VDO 76125 2 programiraćete 76125 km preko parelnog porta(LPT) sa adresom porta 278

Sa LPT portom na MDA izaberite 3

Tabla ostaje ugrađena u vozilu(ne otkačuje se i ne vadi u potpunosti) i samo se malo izvuče napolje da biste mogli da priđete taho konektoru(4 odštampane tačke),tojest konektoru za programiranje.

Tabla mora da ima napajanje i da bi se to ostvarilo konektor sa kabelom od auta do table(sa puno žica) mora ostati utaknut u tablu.

Obratite pažnju da prilikom programiranja sa ovim alatom nije vam omogućeno snimanje postojećeg sadržaja iz eeproma u tabli sa podacima o prethodnim kilometrima i ostalim podacima.Stanje na kilometar satu pri tome neće biti pročitano iz table i dekodirano (prikazano u softveru).

Prilikom programiranja morate dati kontakt na bravi od vozila da bi tabla dobila napajanje.

Postupak za rad

1. Priključiti alat za programiranje na paralelni port računara

2. Konektor od alata za programiranje priključiti (pažljivo ali čvrsto pritisnuti) na zadnjoj strani table na odgovarajuće mesto na taho konektoru(konektor za programiranje).

3. Dati kontakt vozilu na kontakt bravi

4. Programiranje VDO tabli sa odgovarajućim parametrima.Ako kucate ovako:

VDO100000

Program će programirati 100000 km(čeka se oko 60 sekundi,što je normalno)

5. Kada se prikaže na instrument tabli kilometraža proverite da li je programiranje tačno(prilikom programiranja nestaće stanje kilometraže ----P----  i nakon programiranja nakon par sekundi će se prikazati novo stanje)

6. Ako stanje nije ispravno probati još jednom i voditi računa o dobrim kontaktima na konektoru za programiranje.Ako i onda ne uspe,morate otvoriti tablu i programirati eeprom direktno.